Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет инфокоммуникаций

Кафедра защиты информации

Лабораторная работа № 7

«МЕЖСЕТЕВОЕ ЭКРАНИРОВАНИЕ. DMZ»

Шифр: 173

Проверила:

Белоусова Е.С.

Выполнила:

ст. гр. 961401

Савченко Е.А.

Минск 2022

Цель : изучить типы и принципы организации списков контроля доступа, овладеть практическими навыками конфигурации стандартных и расширенных списков контроля доступа.
	Ход работы:

1. Конфигурация стандартных списков контроля доступа. Организовать следующие стандартные списки контроля доступа.
	1.1. PC4 ADMIN выбран в качестве компьютера администратора, доступ по SSH разрешён только для данного устройства.

1.2 .Разрешаю доступ для VLAN 32, iot, security и адреса с радиуса

1.3 Запрещен взаимный доступ между VLAN 30 И VLAN 33

1.4 Доступ к серверам разрешен 172.10.0.34 и 172.10.0.75 (pc13), остальным устройствам из этих вланов-запрещен, всем остальным разрешен.

1.5 show access-lists

Таблица 1 – Настройка стандартных ACL

| Название ACL | Разрешить/ запретить доступ | Адресация |  | Интерфейс маршрутизатора |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | IP-адрес устройства/сети | Обратная маска | Название | Направление |
| SSH | permit | 172.10.10.2 | 0.0.0.15 | VTY на каждом маршрутизаторе Branch1 | in |
|  | deny | any |  |  |  |
| Deny ToAdmin | permit | 172.10.0.72 172.10.0.4 172.10.0.106 130.85.85.20 130.85.85.48 130.85.85.64 130.85.85.0 172.10.0.0 | 0.0.0.7 0.0.0.15 0.0.0.3 0.0.0.15 | fa 0/0.150 | out |
|  | deny | any |  |  |  |
| DenyVlan30 | deny | 172.10.0.32 | 0.0.0.15 | fa 0/0.30 | out |
|  | permit | any |  |  |  |
| DenyVlan33 | deny | 172.10.0.64 | 0.0.0.7 | fa 0/0.33 | out |
|  | permit | any |  |  |  |
| DenyToSV | permit | 172.10.0.34 |  | fa 0/0.38 | out |
|  | permit | 172.10.0.75 |  |  |  |
|  | deny | 172.10.0.32 | 0.0.0.15 |  |  |
|  | deny | 172.10.0.73 | 0.0.0.7 |  |  |
|  | permit | any |  |  |  |

2.1

Разрешен доступ по ssh к asa0 из VLAN70 и PC4 ADMIN

На R0 в ACL DenyToAdmin добавляю разрешение на ответ от внешнего интерфейса ASA

2.2

2.3 настроены DMZ

3. Конфигурация extended ACL

| номер ACL | разрешить/ запретить | протокол/ номер прт | адресация |  | название и направление интерфейса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ip-add/обр.маска отправителя | ----получателя |  |
| security | permit | udp/domain | 192.168.10.10 | 192.168.14.106 | gig 1/0/0 in |
|  |  | tcp/domain | 192.168.10.10 | 192.168.14.106 |  |
|  |  | udp/domain | 192.168.14.3 | 192.168.11.11 |  |
|  |  | tcp/domain | 192.168.14.3 | 192.168.11.11 |  |
|  |  | ospf | any | any |  |
|  |  | tcp/www | 192.168.11.11 | any |  |
|  |  | tcp/443 | 192.168.11.11 | any |  |
|  |  | tcp/22 | any | 172.10.10.2 |  |
|  | deny |  | any | any |  |
| branch1 | permit | udp/domain | any | any | gig 0/0/0 gig 0/2/0 in |
|  |  | tcp/domain | any | any |  |
|  |  | tcp/www | 172.10.10.2 | 192.168.14.106 |  |
|  |  | tcp/443 | 172.10.10.2 | 192.168.14.106 |  |
|  |  | tcp/range 20 21 | 172.10.0.145 0.0.0.15 | 192.168.14.106 |  |
|  |  | tcp/range 20 21 | 172.10.10.2 | 192.168.14.106 |  |
|  |  | tcp/pop3 | 172.10.10.2 | 192.168.14.106 |  |
|  |  | tcp/pop3 | 172.10.0.145 0.0.0.15 | 192.168.14.106 |  |
|  |  | tcp/smtp | 172.10.0.145 0.0.0.15 | 192.168.14.106 |  |
|  |  | tcp/smtp | 172.10.10.2 | 192.168.14.106 |  |
|  |  | ospf | any | any |  |
|  |  | tcp /31000 | 172.10.0.160 0.0.0.15 172.10.0.0.176 0.0.0.15 172.10.0.0.192 0.0.0.15 172.10.0.0.240 0.0.0.15 172.10.0.0.208 0.0.0.15 172.10.0.224 0.0.0.15 host 172.10.0.4 | 192.168.14.106 |  |
|  |  | tcp/22 | 172.10.10.2 | any |  |
|  |  | udp/1645 | 172.10.0.4 | any |  |
|  |  | tcp /www | any | 192.168.11.11 |  |
|  |  | udp/443 | any | 192.168.11.11 |  |
|  | deny | tcp udp | any | any |  |

Вывод: в данной лабораторной работе я познакомилась с двумя основными типами списков доступа: стандартными (standart) и расширенными (extended). Стандартные - обрабатывают только входящие IP адреса источников и ищут соответствие правил, в которых указаны IP-адреса отправителя. Расширенные списки работают со IP-адресами источников и отправителей одновременно и дополнительно проверяют протоколы